Чек-лист «50 метров от калитки школы»

14 элементов безопасности по ГОСТ и СП · для печати

| ☐ | № | Элемент | Норматив | Расстояние/положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | Знак 1.23 «Дети» (повторный с табл. 8.2.1) | ГОСТ Р 52289-2019 | 20-30 м до участка в населённом пункте |
| ☐ | 2 | Знак 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» | ГОСТ Р 52289-2019 | по обе стороны от перехода |
| ☐ | 3 | Разметка 1.14.1 «Зебра» | ГОСТ Р 51256 | на проезжей части пешеходного перехода |
| ☐ | 4 | Знак 1.17 «Искусственная неровность» | ГОСТ Р 52289-2019 | за 50-100 м до ИДН в населённом пункте |
| ☐ | 5 | Знак 5.20 «Искусственная неровность» | ГОСТ Р 52289-2019 | у самого ИДН |
| ☐ | 6 | Знак 3.24 «Ограничение 40» | ГОСТ Р 52289-2019 | на одной опоре с 5.20 |
| ☐ | 7 | ИДН-500 (комплект на ширину проезда) | ГОСТ Р 52605-2006 | за 10-15 м до пешеходного перехода |
| ☐ | 8 | Разметка 1.25 (поперечные «шашечки») | ГОСТ Р 51256 | на самом ИДН |
| ☐ | 9 | Световозвращатели на ИДН | ГОСТ Р 52605-2006 | не менее 15% площади |
| ☐ | 10 | Пешеходное ограждение перильного типа | ГОСТ Р 52766 | у входа на школьную территорию |
| ☐ | 11 | Освещение (не менее 10 люкс) | СП 396.1325800.2018 | над пешеходным переходом и ИДН |
| ☐ | 12 | Знак 1.20.1-1.20.3 «Сужение дороги» (если есть) | ГОСТ Р 52289 | за 50-100 м |
| ☐ | 13 | Антипарковочные столбики | СП 396.1325800.2018 | вдоль тротуара у школы |
| ☐ | 14 | Велодорожка/велопарковка | СП 396.1325800.2018 | на школьной территории если есть |

Распечатать и пройти по территории с рулеткой (30-40 минут). Если хотя бы один элемент отсутствует — зона не соответствует нормативам.

ООО «ПК Мегаполис», производство дорожной инфраструктуры, Ярославль

Телефон: +7 (4852) 700-494,  8 (499) 408-43-32

Email: zakaz@pkmegapolis.ru     Сайт: pkmegapolis.ru